## Искусственные спутники.

1. Могут ли космические аппараты двигаться по прямолинейным траекториям?

1Это возможно в двух случаях:

1) космический корабль движется с работающим двигателем;

2) космический аппарат движется с выключенным двигателем, но он должен иметь бесконечную скорость.

2. Какую скорость должен иметь космический корабль, движущийся по круговой орбите вокруг Земли?

При использовании реактивной тяги корабль может иметь любую скорость. С выключенным двигателем скорость корабля может быть только круговой, вычисляемой по формуле

, где M – масса Земли, R – радиус Земли, h – высота космического корабля над поверхностью Земли, G – гравитационная постоянная.

3. Нижний предел высот искусственных спутников Земли около 200 км, а искусственные спутники Луны летали на высоте всего около 15 км. Почему так резко отличались высоты ИСЗ и ИСЛ?

Искусственный спутник Земли не может двигаться на высотах меньших 200 км, так как из-за сопротивления атмосферы время его жизни будет мало (несколько суток или даже несколько часов). Предельная высота полета ИСЛ определяется, прежде всего, горным рельефом, так как атмосферы на Луне нет.

4. Искусственный спутник Земли движется по круговой орбите. Как изменится орбита ИСЗ, если скорость увеличить на небольшую величину? уменьшить?

Орбита в том и другом случае станет эллиптической. В первом случае, та точка орбиты, где произошло увеличение скорости, станет перигеем новой эллиптической орбиты, а во втором случае – при уменьшении скорости, ее апогеем.

5. Почему все искусственные спутники Земли, кроме стационарных, имеют эллиптические орбиты, а не круговые?

Предпочитают запускать спутник со скоростью несколько большей, чем круговая, так как при этом его время жизни заметно больше, чем спутника, запущенного с круговой скоростью.

6. Может ли искусственный спутник иметь такую орбиту, чтобы его трасса проходила бы только через Европу и Африку?

Такую трассу будет иметь суточный искусственный спутник Земли с наклонением орбиты i  60o.

7. Как с космического корабля, движущегося по круговой орбите, отправить на Землю какое-либо тело?

Это можно сделать тремя способами:

1) отбросить тело назад по орбите, то есть тем самым уменьшить его скорость и перевести на эллиптическую орбиту, лежащую внутри круговой;

2) тело надо бросить вниз, это тоже приведет его на внутреннюю эллиптическую орбиту;

3) сочетанием первого и второго способов.

8. После отделения спутника от последней ступени ракеты-носителя, последняя движется вначале за спутником, а затем обгоняет его? Почему?

Имея большее поперечное сечение, ракета-носитель сильнее тормозится атмосферой; вследствие чего снижаясь, она начинает двигаться с большей угловой скоростью вокруг Земли.

9. Какими параметрами орбит отличаются друг от друга экваториальные, полярные, синхронные, суточные, стационарные искусственные спутники Земли?

У полярных спутников ось вращения Земли лежит в плоскости орбиты; у экваториальных спутников плоскость орбиты совпадает с плоскостью экватора. Синхронные спутники имеют период обращения кратный периоду вращения Земли. У суточных спутников эти два периода совпадают. Геостационарный спутник – это экваториальный суточный спутник. Его под спутниковая точка не перемещается по поверхности Земли.

10. У искусственного спутника Земли горизонтальные координаты остаются неизменными. Какой вывод можно сделать о вращении Земли, наклонении, эксцентриситете и большой полуоси орбиты спутника?

Постоянство азимута и высоты ИСЗ означает, что это геостационарный спутник. Такой спутник может существовать только у вращающейся планеты. Орбита спутника единственная у данной планеты, она круговая, располагается в экваториальной плоскости Земли.

11. Показывают ли фазы искусственные спутники Земли?

Конфигурации искусственных спутников Земли и Луны совпадают. Изменение фазы оказывает влияние на изменение блеска ИСЗ.

12. Почему большинство искусственных спутников бывают видны на небе в вечерние часы после захода Солнца и предутренние, перед восходом Солнца?

В это время тень от Земли располагается близко к горизонту и спутник на большей части видимой траектории не затмевается.

13. Движение пилотируемого космического корабля в свободном полете осуществляется так, что его продольная ось всегда направлена по радиусу Земли. Вращается ли космический корабль? Какое естественное тело движется так же?

Космический корабль вращается вокруг собственной оси с периодом, равным периоду обращения корабля вокруг Земли. Аналогичная ситуация имеет место в системе Земля-Луна.

14. Какое естественное небесное тело движется под действием той же силы, что и искусственные спутники Земли?

Луна под действием силы притяжения к Земле.

15. Какие естественные небесные тела движутся под действием той же силы, что и автоматические межпланетные станции?

Все планеты Солнечной системы под действием силы притяжения к Солнцу.

16. Выполняется ли закон сохранения механической энергии для спутника, движущегося по эллиптической орбите? Какие превращения энергии происходят при переходе спутника из апогея в перигей?

Механическая энергия спутника, движущегося в вакууме, остается постоянной величиной. В апогее потенциальная энергия наибольшая; при переходе в перигей часть потенциальной энергии переходит в кинетическую.

17. Зачем нужны надувные спутники?

Спутники-баллоны применяют для изучения земной атмосферы и активности Солнца. Такие спутники, обладающие малой массой и большим поперечным сечением, легко реагируют на изменения плотности атмосферы.

18. Какой спутник и зачем сделан из урана?

В 1975 году Францией был запущен искусственный спутник Земли, изготовленный из урана-238. Его масса 47 кг, радиус 25 см. Поверхность покрыта уголковыми отражателями и обеспечивает точность световой локации от наземных объектов до 2 см. Использование материала большой плотности позволяет свести к минимуму силы сопротивления земной атмосферы.

19. Как заряжены искусственные спутники?

ИСЗ приобретают положительный заряд в результате облучения их космическими лучами, состоящими преимущественно из протонов и  – частиц.

20. На каких этапах полета космонавт имеет наибольший вес? наименьший вес?

На этапах взлета и посадки, когда космический корабль движется с ускорением, имеет место перегрузка; б свободном полете по орбите наблюдается невесомость.

21. Почему внутри космического корабля, находящегося в свободном полете, тела невесомы?

Космический корабль и находящиеся в нем тела падают на Землю с одинаковым ускорением, вследствие чего для тел исчезает реакция опоры. Это воспринимается как потеря веса. Это состояние называется динамической невесомостью.

22. Космонавт вышел в открытый космос. Сохранится ли у него состояние невесомости, если он находится на поверхности корабля?

В данном случае космонавт будет иметь вес вследствие притяжения к космическому кораблю, однако его значение будет пренебрежимо мало.

23. При каких условиях на космическом корабле вес космонавта оказывается равным его весу на поверхности Земли?

Возможны два варианта:

1) космический корабль должен двигаться поступательно с ускорением, равным ускорению свободного падения на поверхности Земли;

2) космический корабль должен вращаться с такой угловой скоростью, чтобы в месте нахождения космонавта на корабле центростремительное ускорение было равно 9.8 м/c2.

24. Справедливы ли законы Паскаля и Архимеда внутри космического корабля, находящегося в свободном полете?

Закон Паскаля справедлив, а закон Архимеда не действует, так как и тело, и жидкость оказываются невесомыми.

25. Что происходит с жидкостью в закрытом сосуде на борту космического корабля?

Считаем, что жидкость занимает часть сосуда. Несмачивающая жидкость примет форму шара. Смачивающая жидкость растечется по поверхности сосуда.

26. Какие виды теплопередачи реализуются внутри космического корабля?

Из-за невесомости естественная конвекция практически не будет иметь места. Принудительная циркуляция газа обеспечивается при помощи вентиляторов; теплопроводность и лучеиспускание не зависят от невесомости.