107. В схеме изображенной на рисунке, вольтметр измеряет падение напряжения на сопротивлении R = 300 кОм. Каким должно быть сопротивление вольтметра для того, чтобы его показания  отличались не более чем на 2 % от действительного значения UR? Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

В отсутствие вольтметра сопротивления R и R1 включены последовательно. Поэтому падение напряжения на сопротивлении R равно . При подключении вольтметра он будет измерять падение напряжения на участке, состоящем из параллельно включенных сопротивлений R и сопротивления вольтметра r. Вольтметр покажет величину

.

По условия показание вольтметра должно отличаться не более чем на 2 % от значения . Поэтому

.

Подставив в это уравнение выражения для  и , найдем, что сопротивление вольтметра не должно превышать 3675 кОм.