123. На рисунке 45 показана часть схемы, состоящей из неизвестных сопротивлений. Как, имея амперметр, вольтметр, источник тока и соединительные провода, можно измерить величину одного из сопротивлений, не разрывая ни одного контакта в схеме?

Приборы нужно подключить так, как показано на рисунке. Точки O, A и B при таком подключении будут иметь одинаковые потенциалы (сопротивление амперметра мало и падением напряжения на нем можно пренебречь). Следовательно, через сопротивления, включенные между точками O, A и B, ток идти не будет. Это означает, что амперметр покажет ток, идущий через сопротивление, включенное между точками O и C. Вольтметр покажет падение напряжения на этом сопротивлении. Разделив показание вольтметра на показание амперметра, найдем величину измеряемого сопротивления.

Другой подход к решению задачи: всю остальную схему, не показанную на рисунке, можно заменить тремя «эквивалентными» сопротивлениями, включенными между точками A и B, B и C, A и C. Величины этих сопротивлений известны. Таким образом, наша цепь эквивалентна схеме с шестью неизвестными сопротивлениями: r1, r2, r3, R1, R2 и R3 (рис.). Соединив источник и амперметр последовательно, включим их между точками A и B. Ток I, который покажет амперметр при таком включении, разделяется в точке A на токи, идущие через сопротивления r1, R1 и R3. Измерив с помощью вольтметра падения напряжения на этих сопротивлениях, можно составить уравнение:

.

Так как тот же ток I равен сумме токов, идущих через сопротивления R3, r3 и R2, то, измерив падения напряжения на этих сопротивлениях, можно записать:

.

Точно так же можно составить еще четыре уравнения, включая источник и амперметр между точками A и C и между точками C и B. Решив затем систему из шести уравнений с шестью неизвестными, можно найти сопротивления r1, r2, r3.