141. Из «черного ящика», содержащего неизвестную электрическую схему, выведены три провода. Два из них соединяют с землей и затем снимают зависимость тока, идущего по третьему проводу, от разности потенциалов между концом этого провода и землей. Соединяя разные пары выводов с землей, строят графики для трех возможных вариантов включения схемы. Эти графики показаны на рисунке 51. Ток считается положительным, ели он идет к схеме, находящейся в ящике, и отрицательным в противоположном случае. Придумайте простейшую схему содержимого «черного ящикам и определите ее параметры.

Рассмотрим графики зависимости напряжения от тока, приведенные на рисунке. Из первого графика следует, что ток между выводом 1 и замкнутыми выводами 2 и 3 равен нулю, когда напряжение внешнего источника равно – 3 B. Это возможно только в том случае, когда между выводами 1 и 2 или между выводами 1 и 3 включен (или включены) источник (или источники) тока.

Из второго графика ясно, что между точками 2 и 3 и между точками 2 и 1 могут быть только сопротивления. Только в этом случае ток между выводом 2 и соединительными выводами 3 и 1 будет равен нулю при U = 0.

Из третьего графика следует, что внутри ящика имеется источник, который включен или между точками 3 и 1, или между точками 3 и 2 (а, возможно, и там и там).

Итак, 1) между точками 1 и 2 или точками 1 и 3 – источник: 2) между точками 2 и 3 и точками 2 и 1 – сопротивления; 3) между точками 3 и 1 или точками 3 и 2 – источник.

Это одновременно возможно только в том случае, если между точками 1 и 3 включен источник с внутренним сопротивлением, а между точками 1 и 2 и между точками 1 и 2 и между точками 2 и 3 включены сопротивления.

Схема внутри черного ящика может быть такой как показано на рисунке. Определим параметры этой схемы.

Из закона Ома для участка цепи U = IR следует, что изменение разности потенциалов на концах участка цепи связано с изменением тока через участок соотношением U = RI. Это означает, что сопротивление участка цепи равно R = U/I, то есть равна по величине тангенсу угла наклона графика зависимости напряжения от тока.

В первом случае, когда заземлены выводы 2 и 3, содержимое «ящика» при изменении напряжения U внешнего источника должно вести себя как два параллельно включенных сопротивления R1 и R2, общее сопротивление которых равно 2/3 Ом. Поэтому

Ом. (1)

(сопротивление R1 и R2 должны быть выражены в Омах).

Кроме того, мы знаем, что ток во внешней цепи равен нулю, когда U = 3 B. Это означает, что когда ток равен нулю и схема внутри ящика как бы не связана с источником, падение напряжения на сопротивлении R2 равно 3 B. Но в этом случае сопротивления R1 и R2 включены последовательно с источником, следовательно, ток через них равен  и падение напряжения на сопротивлении R2 равно , то есть

Во втором случае цепь внутри ящика должна вести себя как два параллельно включенных сопротивления R2 и R3, общее сопротивление которых равно 6 Ом. Поэтому

Ом. (3)

В третьем случае к внешнему источнику «подключены» параллельно соединенные сопротивления R1 и R3 их общее сопротивление равно 2 Ом:

Ом. (4)

Причем, так как в этом случае ток равен нулю при U = 4 B, то

Мы получили систему из 5 уравнений с 4 неизвестными R1, R2, R3 и E. Проверим, совместима ли она. Разделим уравнение (1) на уравнение (2), найдем:

В/Ом.

Аналогично, разделив уравнение (4) на уравнение (5), получим точно такое же соотношение между E и R1. Это означает, что наша система совместна.

Найдем теперь сопротивления R1, R2, R3. Для этого нам нужно решить систему из трех уравнений (1), (3) и (4). Вначале перепишем ее, «перевернув» каждое из уравнений:

Принимая  за новые неизвестные и решая получившуюся систему, найдем:

.

Отсюда следует, что R1 = 2 Ом, R2 = 6 Ом, R3 =  и E = 4 B.