146. Имеется батарея с ЭДС 100 В и внутренним сопротивлением 2 Ом. На нагрузке нужно получить напряжение 20 В, причем при изменении сопротивления нагрузки от 50 до 100 Ом напряжение на ней должно меняться не более чем на 2 %. Придумайте простую схему для питания нагрузки и рассчитайте параметры этой схемы.

Одна из простейших схем – это последовательное включение сопротивления R нагрузки, сопротивления R1 и источника (рис.). В этом случае, если сопротивление нагрузки равно 50 Ом, то для того, чтобы напряжение на нагрузке было равно 50 Ом, то для того, чтобы напряжение на нагрузке было равно 20 B (то есть составляло 1/5 часть от ЭДС источника E), сумма сопротивления источника и сопротивления R1 должна быть 200 Ом. Но в этом случае при сопротивлении нагрузки 100 Ом напряжение на ней будет составлять

.

Следовательно, при такой схеме подключения нагрузки к источнику изменение напряжения на нагрузке составляет много больше 2 %.

Другая схема – это схема «делителя» (рис.). Ясно, что при малом по сравнению с сопротивлением нагрузки сопротивлении R2 общее сопротивление участка цепи, обведенного на рисунке рамкой, изменяется мало при изменении сопротивления нагрузки. Мало изменяется и напряжение на нагрузке.

Рассчитаем параметры «делителя». Напряжение на нагрузке равно , где  – ток в цепи и  – сопротивление участка, обведенного рамкой.

В данной схеме ЭДС источника делится между сопротивлением  и сопротивлением R1 + r. Чем больше сопротивление , тем больше напряжение на нагрузке. С другой стороны, сопротивление  увеличивается при увеличении сопротивления нагрузки R. График зависимости  от R показан на рисунке. Если при сопротивлении нагрузки R = 50 Ом напряжение на нагрузке равно 20 B, то при сопротивлении нагрузки R = 100 Ом напряжение на ней должно быть на 2 % больше, то есть 20,4 B. Подставляя численные значения всех известных величин в формулу (1), мы получаем два уравнения:

и .

Или

и .

Исключая из этой системы R1, найдем R2: R2 = 5,5 Ом.

Теперь, подставив это значение R2 в любое уравнение, найдем R1  17,8 Ом.