81. В настоящее время используются соленоиды со сверхпроводящей обмоткой. Такие соленоиды могут длительное время создавать магнитное поле без затраты энергии. Однако, если вследствие каких-либо причин участок обмотки утратит сверхпроводящие свойства, то произойдет авария. На этом участке будет выделяться большое количество тепла и произойдет взрыв.

Придумайте простейшее приспособление, исключающее подобные аварии.

Схемы с реле не годятся – слишком велико время их срабатывания. Взрыв произойдет раньше, чем срабатывает реле. Поэтому единственный выход – замкнуть соленоид на сопротивление. Обычно поступают так. Провод для соленоида делается армированным медью. При утрате сверхпроводимости арматура будет служить буфером, по которому пойдет ток, и выделение тепла будет рассредоточено по цепи.