91. Для питания прибора напряжение на его входе нужно устанавливать как можно точнее. Для этого используются два реостата, соединенных так, как показано на рисунке. Длины реостатов одинаковы, а сопротивление одного из них в 10 раз больше сопротивления другого. Как поступить, чтобы установить напряжение как можно точнее? Во сколько раз точность установки напряжения будет больше, чем в том случае, когда используется лишь один реостат? Как следует включить реостаты, если для питания прибора нужно устанавливать как можно точнее не напряжение, а ток?

R1

R2 = 10R1

V

Прибор

Реостат R1 слабо влияет на напряжение на приборе. Поэтому ясно, что сначала надо установить напряжение на приборе с помощью сопротивления R2 и затем подправить его реостатом R1.

Действительно, если длина реостата равна l, а неточность при установке реостата составляет l, то неточность в сопротивлении реостата R2 равна

,

а неточность в установке сопротивления реостата R1 равна

,

т. е. в 10 раз меньше неточности установки сопротивления реостата R2. Поэтому при такой тактике, о которой мы говорили, сопротивление реостата удастся подобрать в 10 раз точнее, чем при использовании только одного сопротивления R2. Во столько же раз точнее будет установлено и падение напряжения на реостатах, и падение напряжения на приборе.

Так как заранее не очевидно, в какую сторону мы ошибаемся, устанавливая сопротивление R2, то есть что нам придется делать с помощью реостата R1 – увеличивать или уменьшать сопротивление, то перед установкой реостата R2 движок реостата R1 нужно установить посередине реостата.

Если нам нужно устанавливать как можно точнее не напряжение на приборе, а ток, идущий через него, то этом случае реостаты должны быть включены параллельно прибору как шунт, причем основным в этом случае будет реостат с меньшим сопротивлением: именно через него будет идти наибольший ток.

R1

A

Прибор

R2 = 10R1

Второй реостат с большим сопротивлением нужно включить параллельно первому (рисунок) и ток устанавливать так: вначале установить движок реостата R2 посередине, затем установить ток с помощью реостата R1 и подправить его с помощью реостата R2.

Так как ток, идущий через реостат, равен , то при неточности установки сопротивления реостата R неточность в установке тока будет равна

.

Используя сопротивление R1, мы получим неточность установки тока

,

а с помощью реостата R2 неточность установки тока станет равной

,

т. е. будет в 10 раз меньше, чем при использовании только реостата R1.