98. Какую максимальную разность потенциалов можно получить, имея в своем распоряжении источник с ЭДС E и n одинаковых конденсаторов с емкостью C каждый?

Разберем вначале более простой случай с n = 2. Зарядив оба конденсатора от источника до разности потенциалов E и соединив вместе последовательно источник и оба конденсатора, можно получить разность потенциалов 3E. Однако это не максимальная возможная разность потенциалов. Докажем, что имея два конденсатора и источник, можно получить разность потенциалов, сколь угодно близкую к 4E.

q2

q1

+

–

_

+

2

1

+

–

Соединив последовательно источник с одним из конденсаторов, а второй конденсатор замкнем на пару: «–» конденсатора соединим с «–» источника, а «+» конденсатора с «+» второго конденсатора (рисунок). При этом заряды на конденсаторах перераспределятся. Обозначая заряды на конденсаторах после перераспределения через q1 и q2, а падение напряжения на конденсаторах через u1 и u2, мы можем записать

Суммарный заряд правых пластин конденсатора равен 2CE. Этот заряд перераспределяется между пластинами, но изменится, не может. Поэтому

Решая уравнения (1) и (2) совместно, найдем

.

Снова зарядим конденсатор 1 до разности потенциалов E, соберем ту же схему. Теперь u2 станет равным .

Повторяя эту операцию много раз, можно зарядить конденсатор 2 до разности потенциалов, сколь угодно близкой к 2E. Соединяя теперь источник и оба конденсатора последовательно, мы и получим разность потенциалов, сколь угодно близкую к 4E.

Таким образом, ясно, что имея возможность с помощью двух конденсаторов получить батарею с ЭДС 4E, третий конденсатор можно уже зарядить до разности 4E, а затем, соединив последовательно конденсаторы и источник, получить разность потенциалов 8E. До этой разности потенциалов можно зарядить четвертый конденсатор и т. д. Значит, имея n конденсаторов, один из них можно зарядить до разности потенциалов E, второй до разности потенциалов 2E, третий до разности потенциалов 4E и так далее. n-й конденсатор можно зарядить до разности потенциалов . Соединив затем все конденсаторы последовательно, можно получить разность потенциалов

.