3 Из тонкой однородной жести изготовили куб, к диагонально противоположным вершинам которого припаяли электрические контакты. Сопротивление куба в этом случае оказалось равным R = 10 Ом. Какой электрический ток I будет пересекать ребро куба AB, если куб подключить к источнику постоянного напряжения U = 60 B?

По закону Ома сила полного тока, протекающего через куб равна

I=UR=60B10ì=6,0À.

Рассмотрим теперь замкнутый контур ABGHEDA, состоящий из шести равноправных ребер (каждое отстоит от точки C на расстоянии одной грани). Силы токов, пересекающих каждое из этих ребер равны, следовательно, сила тока, пересекающего ребро AB, равна I6=1,0A.