Областная олимпиада. 11 класс. 1999 г.

4. Дана электрическая схема, содержащая источник переменного тока U(t)=220cos2πTt, диод с вольтамперной  характеристикой, изображенной на рисунке, резистор R = 100 Ом, источник постоянного тока Uo=200 B, внутренним сопротивлением можно пренебречь. Найти долю периода tT, в течение которого в цепи течет ток.

B

A

Uo

~U(t)

Rд

R

Ток через диод не течет, если напряжение достигает 10 B, при дальнейшем увеличении напряжения диод эквивалентен резистору с сопротивлением RD=UI=202=10Ом.

Напряжение UAB=U(t)−U0=220cos2πtT−200. Напряжение на диоде

UD=IDRD=UABRD+RRD=RDRD+R(220cos2πtT−200)>10. Следовательно,

cos2πtT>2122⇒tT=12πcos2122≈0,05. Ток течет в цепи если tT≈0,05.