Областная олимпиада. 9 класс. 1999 г.

II тур. 9 класс.

1. Действующая модель подъемного крана способна поднять 10 бетонных плит без обрыва троса. Сколько плит поднимет реальный кран, изготовленный из тех же материалов, если линейные размеры крана, троса и плит в 12 раз больше, чем в модели?

Примечание: Напряжение, возникающее в тросе сечением S при нагрузке весом P, равно σ=FS.

Предел прочности материала троса определяется условием 10PS<σo<11PS (1), где P – вес одной модельной плиты.

При переходе к реальному крану все линейные размеры увеличиваются в n = 12 раз, тогда

P=n3P; S=n2S (2). Максимальное число плит N, которое может поднять реальный кран, определяется условием: (N+1)PS>σo≥NPS=Nn3Pn2S=NnPS=12NPS (3). Откуда N≤σo12PS. Учитывая условие (1), т. е. σo11PS<1, получаем N≤σo12PS<σo11PS<1.

Таким образом, реальный кран не сможет поднять ни одной плиты.