2305. Две проволоки – нихромовая и стальная – имеют одинаковые массы. Длина стальной проволоки в 20 раз больше длины нихромовой. Во сколько раз отличаются их сопротивления (удельное сопротивление нихрома в 10 раз больше удельного сопротивления стали, плотность больше в 1,07 раза)?

Сопротивление нихромовой проволоки R1=ρ1l1S1; (1) сопротивление стальной проволоки равно R2=ρ2l2S2 (2), где ρ1, ρ2 – удельные сопротивления нихрома и стали; l1, l2 и S1, S2 – длины и сечения проволок.

Массы проволок равны между собой, т. е. m1=m2 или d1l1S1=d2l2S2 (3), где d1, d2 – плотности нихрома и стали.

Из (1), (2) и (4) имеем: R1R2=ρ1l1S2ρ2l2S1=ρ1l12d1ρ2l22d2. Учитывая, что l2=20l1; d1=1,07d2; ρ1=10ρ2, находим R1R2=0,02675.