2306. По медному проводнику сечением S = 0,17 мм2 течет ток I = 0,025 A. Определить, какая сила действует на отдельные электроны со стороны электрического поля.

Запишем закон Ома для участка цепи: I=UR, где U – напряжение: R=ρlS – сопротивление участка. Здесь ρ – удельное электрическое сопротивление, l – длина, S – площадь поперечного сечения проводника.

Из этих уравнений I=USρl=ESρ, так как для однородного проводника E=Ul.

Сила, действующая на электрон, F=eE=eIρS=3⋅10−22 H.