2401. Имеется лампочка мощностью P, рассчитанная на напряжение U1. Какое добавочное сопротивление надо включить последовательно с лампочкой, чтобы она давала нормальный накал при напряжении в сети U2 > U1? Сколько метров нихромовой проволоки сечением S надо взять, чтобы получить такое сопротивление?

Для того чтобы лампочку можно было включить в сеть с напряжением U2, падение напряжения на добавочном сопротивлении должно быть равно Uд=U2−U1.

Согласно закону Ома Uд=IRд. Ток через добавочное сопротивление равен току через лампочку: I=PU1. Таким образом, Uд=PRдU1, откуда Rд=U1UдP=U1(U2−U1)P, так как Rд=ρlS, где  – удельное сопротивление нихрома; S и l – сечение и длина проводника, получаем

l=U1UдSPρ=U1(U2−U1)SPρ.