2403. Два вольтметра, соединенных последовательно, подключены к источнику тока и показывают 8 и 4 B. Если подключить к источнику только второй вольтметр, он покажет 10 B. Чему равна ЭДС источника?

Для случая, когда подключены оба вольтметра, можно записать уравнение

E=Ir+U1+U2, (1)

где Ir – падение напряжения внутри источника; U1, U2 – падения напряжений на первом и втором вольтметрах соответственно.

Если подключен только второй вольтметр, то

E=I1r+U2, (2)

где I1r – падение напряжения внутри источника; U2 – показание вольтметра во втором случае.

Согласно закону Ома для участка цепи

U2=IR2; U2=I1R2, (3)

где R2 – сопротивление вольтметра.

Из (3) имеем:

R2=U2I; I1=U2R2=U2IU2. (4)

Из (1) получаем Ir=E−(U1+U2). (5)

Подставив (4) в (2), находим E=U2U2Ir+U2. (6)

Из (5) и (6) E=U2U2[E−(U1+U2)]+U2⇒E=U2U1U2−U2≈13,3 B.