2405. N-одинаковых аккумуляторов соединены последовательно, причем k из них включены навстречу другим. ЭДС каждого элемента равна E1, внутреннее сопротивление – r1. Какой ток установится в цепи, если батарею замкнуть на сопротивление R?

Запишем закон Ома для замкнутой цепи:

I=ER+r, где E – ЭДС; r – внутреннее сопротивление батареи.

Так как элементы соединены последовательно, внутреннее сопротивление батареи r=Nr1.

ЭДС батареи равна алгебраической сумме ЭДС элементов:

E=(N−k)E1−kE1=E1(N−2k).

Следовательно, ток в цепи I=E1(N−2k)R+Nr1.