2406. В схему включены два элемента с ЭДС E1 = E2 = 2 B и внутренними сопротивлениями r1 = 1 Ом, r2 = 2 Ом. Чему равно сопротивление R, если I1 = 1 A? Найти значения I и I2.

I

I2

I1

A

B

R

E2

E1

Используя правило Кирхгофа:

для контура BE1AB: I1r1+IR=E1; для контура BE2AB: I2r2+IR=E2; для узла A: I1+I2=I. Решив полученную систему уравнений, находим

R=r2(E1−I1r1)(E2−E1)+I1(r2+r1)=23 Ом; I=(E2−E1)+I1(r2+r1)r2=1,5 A; I2=I−I1=0,5 A.