2408. Найти силы токов в отдельных ветвях мостика Уитстона при условии, что мостик сбалансирован, т. е. сила тока, текущего через гальванометр ИП, равна нулю. ЭДС батареи E = 6 B, R1 = 45 Ом, R2 = 75 Ом, R3 = 300 Ом. Внутреннее сопротивление батареи – 3 Ом.

I3

3

1

2

E

I

I1

ИП

R4

R3

R2

R1

Так как на участке 2 – 4 сила тока равна нулю, то потенциалы точек 2 и 4 одинаковы, так что

U1=U3; U2=U4, (1)

где U1, U2, U3, U4 – падения напряжения на резисторах R1, R2, R3, R4 соответственно. Равенства (1) могут быть записаны в виде:

I1R1=I3R3; I1R2=I3R4, (2)

Из (2) находим R4=R2R3R1=500 Ом. Сопротивление внешней цепи равно

R=(R1+R2)(R3+R4)R1+R2+R3+R4≈104,35 Ом.

Из закона Ома для полной цепи получаем

I=ER+r=E(R1+R2)(R3+R4)R1+R2+R3+R4+r≈0,056 A.

Для узла 1 первое правило Кирхгофа: I=I1+I2. (3) Из (2) имеем I1=I3R3R1. (4)

Решив совместно (3) и (4), получим I3=IR1R3+R1≈0,007A;

I1=I−I3≈0,049A.