2409. Определить силы токов на всех участках мостика Уитстона, если R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 6 Ом, Rд = 2 Ом, E = 2 B, внутреннее сопротивление батареи r = 1 Ом.

4

I4

I2

Iд

E, r

I3

3

1

2

I

I1

R4

R3

R2

R1

Применим правила Кирхгофа для данной разветвленной цепи, наметив, прежде всего, направления токов. Для узлов 1: I=I1+I3; 2: I1=Iд+I2; 4: I4=I3+Iд.

Для контуров 1 – 2 – 4 – 1 I1R1+IдRд−I3R3=0; 2 – 3 – 4 – 2 I2R2−I4R4−IдRд=0; 1 – 2 – 3 – E – 1 I1R1+I2R2+IR=E. Таким образом, получаем систему шести уравнений с шестью неизвестными, решив которые в числах, находим

I1=1,2A; I2=1,2A; I3=0,4A; I4=0,4A; I=1,6A; Iд=0.