2603. Прямоугольная проволочная рамка равномерно вращается вокруг неподвижной оси. Параллельно этой оси расположен провод, по которому течет ток силой I. При каких положениях рамки в ней возникает наименьшая ЭДС индукции? Наибольшая?

I

ЭДС индукции пропорциональна скорости изменения магнитного потока через рамку. Эта скорость равна нулю, когда рамка и провод лежат в одной плоскости: при этом боковые стороны рамки не пересекают линий магнитной индукции, а «скользят» вдоль них. Наименьшая (равная нулю) – когда рамка находится в плоскости, проходящей через ось вращения и провод; наибольшая – когда плоскость рамки перпендикулярна указанной плоскости.