2801. Электромотор, включенный в сеть постоянного тока с напряжением U = 120 B, при полном сопротивлении цепи R = 20 Ом, передает приводу мощность N = 160 Вт. Какую ЭДС разовьет этот мотор, если его использовать как генератор, вращая якорь с той же угловой скоростью, какую он имел, работая как двигатель?

При работе электрической машины в качестве мотора основным уравнением, связывающим параметры электрической цепи, служит уравнение закона сохранения  и превращения энергии.

Если источник дает постоянное напряжение U, полное сопротивление цепи и электромотор развивает механическую мощность N, то

IU=I2R+N (1),

где I – сила тока в цепи.

При перемещении контура с током I в магнитном поле силы поля совершают над проводником работу A=IΔΦ.

Развиваемая при этом механическая мощность за время Δt равна N=IΔΦΔt. Поскольку в контуре при изменении магнитного потока на ΔΦ возникает ЭДС индукции Ei=ΔΦΔt, то должно быть

N=IEi (2).

ЭДС индукции в якоре пропорциональна скорости его вращения, поэтому если использовать электромашину как генератор, вращая якорь с той же угловой скоростью, что и при работе электромотора, то ЭДС генератора E будет равна ЭДС индукции в электромоторе:

E=Ei (3).

Этим уравнением условия задачи исчерпываются полностью. Исключая из уравнений (1) – (3) неизвестные ток и ЭДС индукции, получим для определения искомой величины уравнение

E2−UE+NR=0,

из которого находим: E=U±U2−4NR2. Подставляя сюда числовые значения, будем иметь два значения: E1 = 80 B, E2 = 40 B.

Двузначность полученного результата объясняется следующим. Если из уравнений (1) и (2) силу тока, то после простых преобразований получается квадратное уравнение относительно ЭДС индукции якоря:

Ei2−UEi+NR=0,

которое при постоянных U и R можно рассматривать как зави

N

N1

Nmax

0

Eu/

E=U/2

Eu//

Eu

E = U

симость механической мощности N от Ei. Эта зависимость квадратичная, поэтому в общем случае одному значения мощности N соответствуют два значения Ei. График зависимости N=f(Ei) представлен на рисунке. Из анализа графика (квадратного уравнения) следует, что N = 0, когда Ei = 0 и Ei = U (и в этом и в другом случае ток в цепи отсутствует).

Максимальную мощность мотор развивает при Ei=U2. Подставляя это значение Ei в исходное уравнение и решая его относительно N, получим: N=Nmax=Ei2R=U24R.