2802. В каком случае обмотка электромотора сильнее нагревается проходящим по ней током – когда мотор вращается в холостую или совершает работу? Напряжение в сети считать постоянным.

Нагревание обмотки двигателя зависит только от силы тока. При вращении двигателя в его обмотке наводится ЭДС индукции, вызывающая согласно правилу Ленца уменьшение силы тока. Поскольку двигатель под нагрузкой вращается медленнее, ЭДС индукции в нем меньше, и поэтому сила тока больше. Значит, под нагрузкой двигатель нагревается сильнее.