2803. Электродвигатель включен в сеть постоянного тока с напряжением U = 120 B. Сопротивление обмотки двигателя R = 12 Ом. Какую максимальную мощность может развивать этот двигатель? При какой силе тока достигается эта мощность? Напряжение в сети считайте постоянным.

Потребляемая от сети постоянного тока мощность равна UI, а выделяющаяся в обмотке тепловая мощность равна I2R (эти величины не равны друг другу, поскольку U≠IR из-за возникновения ЭДС индукции в обмотке двигателя). Согласно закону сохранения энергии мощность

N=UI−I2R=IRUR−I.

Она зависит от скорости вращения двигателя: при замедлении вращения сила тока увеличивается, потому, что ЭДС индукции уменьшается. Анализ формулы (дифференцирование уравнения мощности по сопротивлению)  для мощности N как функции силы тока I показывает: максимальную мощность

Nmax=U24R=300 Вт

двигатель развивает при токе равном

I=Io=U2R=5 A.