2805. Сила, действующая на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля (сила Лоренца), всегда перпендикулярна скорости; следовательно, эта сила не совершает работы. Почему же в таком случае работает электромотор? Ведь сила, действующая на проводник с током, возникает в результате действия поля на отдельные заряженные частицы, движение которых образует ток.

Работа, совершаемая полем по перемещению проводников с током (обмотки якоря), не равна полной работе поля. Кроме работы по перемещению проводника, магнитное поле совершает работу по торможению электронов в проводнике, что приводит к появлению в обмотке ЭДС индукции. Первая часть работа положительна, а вторая – отрицательна. Полная работа магнитного поля равна нулю. Электродвижущая сила источника, создающего в якоре мотора ток, совершает положительную работу, компенсирующую отрицательную работу магнитного поля по торможению электронов. Двигатель совершает работу, по существу, за счет энергии источника, питающего мотор.