2807. Может ли сериесный мотор постоянного тока, включенный в сеть с напряжением U = 120 B, развивать мощность N = 200 Вт, если сопротивление его обмоток R = 20 Ом?

Мощность, потребляемая мотором,

N=UI; U=Ei+IR,

где Ei – ЭДС индукции, возникающая в якоре.

Следовательно,

N=IEi+I2R.

Здесь I2R – джоулево тепло, выделяемое в обмотках, а IEi – мощность против ЭДС индукции. Она равна механической мощности N1 развиваемой мотором. Эта мощность

N1=UEi−Ei2R, так как I=U−EiR.

Данное выражение имеет максимум при Ei=U2.

Следовательно, максимальное значение

N1=U24R=180 Вт.

Мощность в 200 Вт мотор развить не может.