2808. Сериесный мотор, питающийся от источника постоянного напряжения, работает в режиме, обеспечивающем получение от него максимальной механической мощности N. Какое количества тепла за единицу времени выделяется в моторе, если остановить (заклинить) его вал?

Согласно решению предыдущей задачи, максимальная механическая мощность N1=U24R. Если якорь мотора неподвижен, то протекающий по обмотке ток I=UR. Количество тепла, выделяемое в обмотке в единицу времени,

P=I2R=U2R.

Следовательно, P=4N1.