2809. Какими параметрами сети определялась бы мощность электромотора постоянного тока, включенного в эту сеть, если бы его обмотка была сделана из проводника?

Сила тока, текущего по обмотке двигателя, будет определяться ЭДС сети E, ее сопротивлением r и ЭДС индукции Ei, возникающей в якоре мотора: I=E−Eir. Разность потенциалов U на клеммах двигателя равна в любой момент Ei, так как сопротивление обмотки равно нулю. Следовательно, мощность

P=IU=EEi−Ei2r

определяется ЭДС сети, ее сопротивлением и Ei.