3702. Масса пороха M, сгорающего в одну секунду в камере ракетного двигателя, зависит от давления P по закону M = APn (A и n – некоторые постоянные). Скорость расхода массы газа за счет истечения из сопла пропорциональна давлению в камере. Во сколько раз отличаются давления в камерах ракетных двигателей, если сечения их сопел равны S1 и S2? Рассмотреть частный случай, когда n = 2/3, S1/S2 = 2.

Очевидно, что при установившемся режиме горения в камере двигателя будет такое давление, при котором скорость истечения массы вещества из сопла равна скорости сгорания топлива: αPS=APn, где  – некоторая постоянная; отсюда

P1−n=AαS или P=AαS11−n.

Отношение давлений в камерах 2 и 1 будет

P2P1=S1S211−n.

В частном случае n = 2/3, S1/S2 = 2 получим P2/P1 = 23 = 8.