10. Как из четырех тонких проволочных спиралей с сопротивлениями 10 Ом, 20 Ом, 30 Ом и 40 Ом, рассчитанных на выделение мощности не более 2 Вт на каждой, составить нагреватель наибольшей возможной мощности, если имеется источник тока с ЭДС 20 B и внутренним сопротивлением 20 Ом?

Докажем вначале, что во внешней цепи выделяется тем большая мощность, чем ближе сопротивление нагрузки к внутреннему сопротивлению источника.

Ток в цепи, состоящей из включенных последовательно источника с ЭДС E и внутренним сопротивлением r и нагрузки с сопротивлением R, равен . Поэтому мощность, выделяемая на нагрузке, . Нарисуем график зависимости W от сопротивления нагрузки R. При R = 0, W = 0; при  можно пренебречь r по сравнению с R в знаменателе дроби. Тогда .

То есть при больших график зависимости W от R – это гипербола, асимптотически приближающаяся к оси R. Так как функция W(R) непрерывна, равна нулю при R = 0 и убывает при , то она должна иметь максимум. Найдем его.

Выражение  максимально, когда обратное выражение  минимально. Но

.

Это выражение минимально, когда минимально выражение

.

Так как  (соотношение между средним арифметическим и средним геометрическим двух чисел R и ), то . Следовательно, минимум суммы  равен 2r и достигается при r = R.

W

r

R

40 Ом

30 Ом

10 Ом

20 Ом

Итак, мощность, выделяющаяся на нагрузке, максимальна при R = r. График зависимости  показан на рисунке. Из графика видно, что  тем больше, чем ближе R к r. Это означает, что из спиралей нужно составить нагреватель с сопротивлением, как можно более близким к 20 Ом. Использовать лишь спираль с сопротивлением 20 Ом нельзя, так как при этом на ней будет выделяться мощность Вт, а каждая из спиралей рассчитана на выделение мощности не более 2 Вт.

Из всех возможных схем соединения спиралей наилучшая приведена на рисунке. Сопротивление такого нагревателя равно 20 Ом, выделяющаяся в нагревателе мощность Вт. Нетрудно подсчитать, что наибольшая мощность выделяется на спирали с сопротивлением 20 Ом и равна 1,8 Вт.

Рассмотрим вопрос, о том, как зависит КПД электроустановки от сопротивления нагрузки.

Так как мощность, отдаваемая источником, равна , а полезная мощность, как мы получили, равна , то, обозначив отношение  через , получим для КПД следующее выражение: . КПД велик при больших сопротивлениях нагрузки, когда в цепи идет маленький ток. При  = 0,  = 0; при . При  = 1, когда в нагрузке выделяется максимальная мощность,  = 0,5 = 50 %. При этом, конечно, в самом источнике выделяется такая же мощность, как в нагрузке. Источник становится печкой.

Увеличивая КПД установки, мы одновременно уменьшаем полезную мощность, выделяющуюся на нагрузке.