48. На вал якоря динамо-машины намотана веревка, к которой прикреплен груз. Опускаясь, груз вращает якорь. Когда якорь достаточно раскрутился, к клеммам динамо-машины, присоединили сопротивление нагрузки. Изобразите на графике зависимость скорости вращения якоря от времени с момента начала движения груза.



o

0

t

Так как до подключения нагрузки момент внешних сил, действующих на якорь, постоянен, то якорь, вращается с постоянным угловым ускорением и его скорость увеличивается пропорционально времени.

После подключения нагрузки по обмотке якоря пойдет ток. Благодаря этому на якорь в магнитном поле статора будет действовать момент сил, пропорциональный (как и сила, действующая в магнитном поле на проводник с током) величине тока. Этот момент сил тормозит вращение якоря. Так как ток, идущий по обмотке якоря, пропорционален ЭДС индукции, возникающей в обмотке, а ЭДС индукции, в свою очередь, пропорциональна скорости изменения магнитного потока, пронизывающего обмотку, то есть угловой скорости вращения якоря, то при некоторой угловой скорости о момент силы, действующие на якорь со стороны груза, будет равен моменту тормозящей силы, действующей на якорь в магнитном поле. о и есть скорость установившегося вращения якоря.

График зависимости скорости вращения якоря от времени вращения якоря от времени показан на рисунке: красной линией – для случая, когда скорость вращения якоря в момент подключения нагрузки была меньше о, и синей – когда она была больше о.